Báo cáo lập trình nhúng

Họ và tên: Nguyễn Hồng Đan

MSSV: 61133466

Mục lục

Bài 1. Nháy Led	3

Bài 2. Led + Công tắc	4

Bài 3. Cảm biến led	5

Bài 4: cảm biến khoảng cách	6

Bài 5: 8 led	8

Bài 6: Bài kiểm tra ( bài 1 đề 2)	9

Bài 7: Bài kiểm tra (bài 2 đề 2)	11

Bài 8: đếm số 00 đến 99	15

LẬP TRÌNH TRÊN STM32	17

Bài 1: Tạo nút bật LED	17

Bài 2: Ngắt LED	19

Bài 3. Nháy đèn Led qua STM32	21

Bài 4: Led nữa trái tim	23

# Bài 1. Nháy Led

Mô tả:

Bài này thực hiện tự động nháy led sau khoảng thời gian 1s . Led được đấu vào cổng 13 của Board.

Sơ đồ thiết kế:

- Sơ đồ thiết kế trên proteus 8 professional :

Đặc điểm của link kiện:

### Boa mạch UNO

### điện trở : R1 (150 Ohm)

### led -green

Mã lệnh chính:

Code nháy led

void setup () { pinMode (13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite (13, HIGH); delay (1000); digitalWrite (13, LOW); delay (1000); }

# Bài 2. Led + Công tắc

- Mô tả:

Bài này thực hiện sáng đèn khi bấm nút và tắt đèn khi không bấm nút. Đèn được đấu vào đầu số 13, công tắc được đấu vào đầu số 2 và đấu 1 dây vào nguồn.

Sơ đồ thiết kế:

## Sơ đồ thiết kế trên proteus 8 professional:

Đặc điểm của link kiện:

### Boa mạch UNO

### Led-yellow

### Điện trở: R1 (75 Ohm) và R2 (1000 Ohm)

### Công tắc

Mã lệnh chính:

Code đèn led và công tắc

int ct=0; void setup () { pinMode (2, INPUT); pinMode (13, OUTPUT); } void loop () { ct=digitalRead(2); if (ct==HIGH) { digitalWrite(13, HIGH); } else { digitalWrite(13, LOW); } }

# Bài 3. Cảm biến led

- Mô tả:

Bài này thực hiện đèn sẽ sáng khi nhiệt độ lớn hơn 37 độ C

Sơ đồ thiết kế

## Sơ đồ thiết kế trên proteus 8 professional:

Đặc điểm của link kiện:

### Boa mạch UNO

### led-orange

### cảm biến nhiệt độ TMP36

Mã lệnh chính:

Code cảm biến led

void setup () { Serial.begin (9600); } void loop() { int giatri = analogRead (A0); int nhietdo=map (giatri,20,358,-40,125); Serial.println(giatri); if (nhietdo>37) { digitalWrite (9, HIGH); } else { digitalWrite (9, LOW); } delay (1000); }

# Bài 4: cảm biến khoảng cách

- Mô tả:

Bài này khi tới 1 khoảng cách nhất định thì đèn sẽ sáng.

Sơ đồ thiết kế:

## Sơ đồ thiết kế trên proteus 8 professional:

Đặc điểm linh kiện:

### Boa mạch UNO

### led-biry

### biến trở: R1(150 Ohm)

### HCSR04: module cảm biến đo khoảng cách bằng sóng âm

Mã lệnh chính:

Code cảm biến khoảng cách

int trigger = 12; int echo = 11; int led = 8; long duration = 0; int cm = 0; int inch = 0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(trigger, OUTPUT); pinMode(echo, INPUT); pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(trigger, LOW); digitalWrite(trigger, HIGH); digitalWrite(trigger, LOW); duration = pulseIn(echo, HIGH); cm = duration*0.034/2; inch = duration*0.0133/2; //0,034*0,39/2 if (inch < 50){ digitalWrite(led, HIGH); } else { digitalWrite(led, LOW); } if (inch < 100 ) { Serial.print("Inches: "); Serial.println(inch); Serial.print("Cm: "); Serial.println(cm); } delay(500); }

# Bài 5: 8 led

- Mô tả:

Bài này khi tới 1 khoảng cách nhất định thì đèn sẽ sáng.

Sơ đồ thiết kế:

## Sơ đồ thiết kế trên proteus 8 professional:

Đặc điểm linh kiện:

### Boa mạch UNO

### 8 led red

### 74HC595: đây là 1 thanh ghi nhận dữ liệu nối tiếp từ ghi điều khiển sau đó giải dữ liệu qua các chân song song

Mã lệnh chính:

Code 8 led

#define _clock 10 #define _latch 8 #define _data 9 void setup() { pinMode(_latch,OUTPUT); pinMode(_clock,OUTPUT); pinMode(_data,OUTPUT); } void loop() { for(int i=0; i<256;i++) { digitalWrite(_latch,LOW); shiftOut(_data,_clock,MSBFIRST,i); digitalWrite(_latch,HIGH); delay(500); } }

# Bài 6: Bài kiểm tra ( bài 1 đề 2)

- Mô tả:

Bài này khi giá trị cảm biến độ sáng rên 50% thì đèn bật và LCD hiện ra giá trị sau mỗi giây

Sơ đồ thiết kế:

## Sơ đồ thiết kế trên Tinkercad:

Đặc điểm linh kiện:

### Boa mạch UNO

### Biến trở

### Photoresistor : dùng để cảm biến ánh sáng

### Potentiometer: dùng để chia điện áp được sử dụng để đo điện thế

### Cục pin 9V

### Màn hình LCD

### Relay SPDT: như 1 công tắt tự động

### Breadboard

### Bóng đèn

Mã lệnh chính:

Code bài kiểm tra bài 1 đề 2

#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); int RelayPin =13; void setup() { lcd.begin(16, 2); pinMode (RelayPin,OUTPUT); } void loop() { int x = analogRead(A0); lcd.print("Brightness!"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(x); delay(1000); lcd.clear(); if(x>190) { digitalWrite(RelayPin,HIGH); } else digitalWrite(RelayPin,LOW); }

# Bài 7: Bài kiểm tra (bài 2 đề 2)

- Mô tả:

Bài này đèn sẽ sáng theo số từ 1-9 mỗi số cách 1 giây

Sơ đồ thiết kế:

## Sơ đồ thiết kế trên Tinkercad:

Đặc điểm linh kiện:

### Boa UNO

### Biến trở

### Led 7 đoạn

Mã lệnh chính:

Code bài kiểm tra bài 2 đề 2

unsigned const int A=11; unsigned const int B=10; unsigned const int C=7; unsigned const int D=8; unsigned const int E=9; unsigned const int F=12; unsigned const int G=13; unsigned const int H=6; void setup() { pinMode(A, OUTPUT); pinMode(B, OUTPUT); pinMode(C, OUTPUT); pinMode(D, OUTPUT); pinMode(E, OUTPUT); pinMode(F, OUTPUT); pinMode(G, OUTPUT); pinMode(H, OUTPUT); } void khong () { digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(E,LOW); digitalWrite(F,LOW); digitalWrite(G,HIGH); digitalWrite(H,LOW); } void mot () { digitalWrite(A,HIGH); digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,HIGH); digitalWrite(E,HIGH); digitalWrite(F,HIGH); digitalWrite(G,HIGH); digitalWrite(H,LOW); } void hai () { digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(C,HIGH); digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(E,LOW); digitalWrite(F,HIGH); digitalWrite(G,LOW); digitalWrite(H,LOW); } void ba () { digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(E,HIGH); digitalWrite(F,HIGH); digitalWrite(G,LOW); digitalWrite(H,LOW); } void bon () { digitalWrite(A,HIGH); digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,HIGH); digitalWrite(E,HIGH); digitalWrite(F,LOW); digitalWrite(G,LOW); digitalWrite(H,LOW); } void nam () { digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,HIGH); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(E,HIGH); digitalWrite(F,LOW); digitalWrite(G,LOW); digitalWrite(H,LOW); } void sau () { digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,HIGH); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(E,LOW); digitalWrite(F,LOW); digitalWrite(G,LOW); digitalWrite(H,LOW); } void bay () { digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,HIGH); digitalWrite(E,HIGH); digitalWrite(F,HIGH); digitalWrite(G,HIGH); digitalWrite(H,LOW); } void tam () { digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(E,LOW); digitalWrite(F,LOW); digitalWrite(G,LOW); digitalWrite(H,LOW); } void chin () { digitalWrite(A,LOW); digitalWrite(B,LOW); digitalWrite(C,LOW); digitalWrite(D,LOW); digitalWrite(E,HIGH); digitalWrite(F,LOW); digitalWrite(G,LOW); digitalWrite(H,LOW); } void loop () { khong (); delay (1000); mot (); delay (1000); hai (); delay (1000); ba (); delay (1000); bon (); delay (1000); nam (); delay (1000); sau (); delay (1000); bay (); delay (1000); tam (); delay (1000); chin (); delay (1000); }

# Bài 8: đếm số 00 đến 99

- Mô tả:

Hiển thị số bắt đầu từ 0 đến số 99

Sơ đồ thiết kế:

## Sơ đồ thiết kế trên proteus 8 professional:

Đặc điểm linh kiện:

1 bo mạch Arduino Uno

1 màn hình hiển thị 2 LED 7 đoạn

2 điện trở

1 Res16dipis

Mã lệnh chính:

Code đếm số 00 tới 99

int digit[10] = {0b0111111, 0b0000110, 0b1011011, 0b1001111, 0b1100110, 0b1101101, 0b1111101, 0b0000111, 0b1111111, 0b1101111}; int digit1, digit2; void setup() { for (int i = 2; i < 9; i++) { pinMode(i, OUTPUT); } pinMode(12, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { for (int j = 0; j <= 99; j++) { digit2 = j / 10; digit1 = j % 10; for ( int k = 0; k < 20; k++) { digitalWrite(12, HIGH); digitalWrite(13, LOW); dis(digit2); delay(10); digitalWrite(13, HIGH); digitalWrite(12, LOW); dis(digit1); delay(10); } } } void dis(int num) { for (int i = 2; i < 9; i++) { digitalWrite(i, bitRead(digit[num], i - 2)); } }

# LẬP TRÌNH TRÊN STM32

# Bài 1: Tạo nút bật LED

- Mô tả

Dùng nút bấm để làm sáng đèn LED trên bo mạch STM32F401VE

Sơ đồ thiết kế:

## Sơ đồ mạch qua Proteus

## Sơ đồ STM32F401VE trong phần mềm STM32

Đặc điểm linh kiện:

2 điện trở

1 nút bấm

1 đèn led

STM32F401VE trong STM32CubeMX

STM32F401VE trong proteus

Mã lệnh chính:

Code bấm led- STM32

while (1) { GPIO_PinState pin0State =HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0); if(pin0State == GPIO_PIN_SET) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_SET); } else{ HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_13,GPIO_PIN_RESET); } } }

# Bài 2: Ngắt LED

- Mô tả

Thiết lập ngắt, khi giữ nút thì đèn LED tắt và thả ra thì đen LED sẽ sáng

Sơ đồ thiết kế:

## Sơ đồ mạch qua Proteus

## Sơ đồ STM32F401VE trong phần mềm STM32

Đặc điểm linh kiện:

1 nút bấm

3 led

4 điện trở

STM32F401VE trong phần mềm STM32CubeMX

STM32F401VE trong proteus

Mã lệnh chính:

Code ngắt led

while (1) { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_0¦GPIO_PIN_1¦GPIO_PIN_2); HAL_Delay(1000); } } void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_0) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_10,GPIO_PIN_SET); } }

# Bài 3. Nháy đèn Led qua STM32

- Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển 4 đèn Led tự động bật/tắt sau 1 giây

Sơ đồ thiết kế

## Sơ đồ mạch qua Proteus

## Sơ đồ STM32F401VE trong phần mềm STM32

Đặc điểm của linh kiện

4 điện trở:

4 đèn Led

1 STM32F401VE

Mã lệnh chính:

Code nháy đèn STM32

int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { //Hàm đảo trạng thái các chân 12,13,14,15 HAL_GPIO_TogglePin(GPIOD,GPIO_PIN_12¦GPIO_PIN_13¦GPIO_PIN_14¦GPIO_PIN_15); HAL_Delay(1000); //delay 1s } }

# Bài 4: Led nữa trái tim

- Mô tả:

Tự động sáng đèn với theo hình 1 nữa trái tim nháy

Sơ đồ thiết kế:

## Sơ đồ mạch qua Proteus

## Sơ đồ STM32F401VE trong phần mềm STM32

Đặt điểm linh kiện :

20 đèn led

3 điện trở Res16Dipis

STM32F401VE trong phần mềm STM32CubeMX

STM32F401VE trong proteus

Mã lệnh chính:

Code led nữa trái tim

void SangHetDen(); void TatHetDen(); void SangLanLuot(); void SangLanLuot2(); int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); while (1) { SangHetDen(); HAL_Delay(1000); TatHetDen(); HAL_Delay(1000); SangLanLuot(); HAL_Delay(1000); SangLanLuot2(); } } void SangHetDen(){ HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); } void TatHetDen(){ HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); } void SangLanLuot(){ TatHetDen(); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); } void SangLanLuot2(){ TatHetDen(); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOD, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(100); HAL_GPIO_WritePin (GPIOE, GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); }